Задача Д10

Механическая система состоит из однородных ступенчатых шкивов 1 и 2, обмотанных нитями, грузов 3-6, прикрепленных к этим нитям, и невесомого блока (рис. Д10.0-Д10.9, табл. Д10). Система движется в вертикальной плоскости под действием сил тяжести и пары сил с моментом М, приложенной к одному из шкивов. Радиусы ступеней шкива 1 равны: R1=0,2м,r1=0,1м, а шкива 2 - R2=0,3м,r2=0,15м; их радиусы инерции относительно осей вращения равны соответственно ρ1=0,1м и ρ2=0,2м.

Пренебрегая трением, определить ускорение груза, имеющего больший вес; веса Р1, …, Р6 шкивов и грузов заданы в таблице Д10 в ньютонах. Грузы, веса которых равны нулю, на чертеже не изображать (шкивы 1,2 изображать всегда как части системы).

Указания. Задача Д10 составлена на применение к изучению движения системы общего уравнения динамики (принципа Даламбера - Лагранжа). Ход решения задачи такой же, как в задаче Д2, только предварительно необходимо присоединить к действующим на систему силам соответствующие силы инерции. Учесть при этом, что для однородного тела, вращающегося вокруг своей оси симметрии (шкива), система сил инерции приводится к паре с моментом Ми=Izε, где Iz- момент инерции тела относительно оси вращения, ε- угловое ускорение тела; направление Мипротивоположно направлению ε.

Варианты задачи Д10

Рис. Д10.4

Рис. Д10.5

Рис. Д10.6                                                        Рис.Д10.7

Рис. Д10.8					             Рис. Д10.9

Таблица Д10

| Номер условия | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | М,Н⋅м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 40 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 40 | 0 | 10 | 20 | 30 | 12 |
| 2 | 20 | 30 | 40 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 3 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | 40 | 18 |
| 4 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 12 |
| 5 | 0 | 10 | 30 | 40 | 20 | 0 | 16 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 7 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | 30 | 18 |
| 8 | 0 | 40 | 10 | 0 | 30 | 20 | 12 |
| 9 | 30 | 0 | 40 | 20 | 10 | 0 | 16 |

Пример решения задачи Д10

Механическая система (рис. Д10) состоит из обмотанных нитями блока 1 радиуса R1 и ступенчатого шкива 2 (радиусы ступеней R2 и r1, радиус инерции относительно оси вращения р2), а также из грузов 3 и 4, прикрепленных к этим нитям. Система движется в вертикальной плоскости под действием сил тяжести и пары сил с моментом М, приложенной к блоку 1.

Дано:

P1=0,P2=30H,P3=40H,P4=20H,M=16H⋅м,R1=0,2м,R2=0,3м,r2=0,15м,ρ2=0,2м.

Определить ускорение груза 3, пренебрегая трением.

Решение. 1. Рассмотрим движение механической системы, состоящей из тел 1, 2, 3, 4, соединенных нитями. Система имеет одну степень свободы. Связи, наложенные на эту систему, - идеальные.

Для определения а3 применим общее уравнение динамики:

(1)

δАRa+δARи=0,

где δАRa - сумма элементарных работ активных сил; δАRи- сумма элементарных работ сил инерции.

2. Изображаем на чертеже активные силы Р2,Р3,Р4 и пару
сил с моментом М. Задавшись направлением ускорения а3, изображаем
на чертеже силы инерции F3и,F4и и пару сил инерции с моментом М2и,
величины которых равны:

F3и=Р3ga3;F4и=Р4ga4;M2и=Р2gρ22ε2.

(2)

3.	Сообщая системе возможное перемещение и составляя уравнение (1), получим

(Р3sin600−F3и)δs3−M2иδϕ2−F4иδs4−Mδϕ1=0.

(3)

Выразим все перемещения через δϕ2.

δs3=R2δϕ2;δs4=r2δϕ2;δϕ1=r2R1δϕ2.

(4)

Подставив величины равенств (2) и (4) в уравнение (3), приведем его к виду:

P3sin600−a3gR2−P2gρ22ε2−P4ga4r2−Mr2R1δϕ2=0.

(5)

Входящие сюда величины ε2 и а4 выразим через искомую величину а3:

ε2=a3R2;a4=ε2r2=r2R2a3.

Затем, учитывая, что δϕ2≠0, приравняем к нулю выражение, стоящее в выражении (5) в квадратных скобках.

В результате из полученного уравнения найдем

a3=P3R2sin600−M(r2R1)P3R2+P2ρ22R2+P4(r22R2)g.

Ответ: a3=−0,9мс2. Знак указывает, что ускорение груза 3 и ускорения других тел направлены противоположно показанным на рис. Д10.