Задача К3

Плоский механизм состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна В или Е (рис. К3.0-К3.7) или из стержней 1, 2, 3 и ползунов В и Е (рис. К3.8, К3.9), соединенных друг с другом и с неподвижными опорами O1, О2 шарнирами; точка D находится в середине стержня АВ. Длины стержней равны соответственно l1 = 0,4 м, l2 = 1,2 м, l3 = 1,4 м, l4 = 0,6 м. Положение механизма определяется углами , , , , . Значения этих углов и других заданных величин указаны в табл. К3а (для рис. К3.0-К3.4) или в табл. К3б (для рис. К3.5-К3.9); при этом в табл. К3а заданные 1 или 4 - величины  постоянные.

Определить величины, указанные в таблицах в столбце «Найти».

Дуговые стрелки на рисунках показывают, как при построении чертежа механизма должны откладываться соответствующие углы: по ходу или против хода часовой стрелки (например, угол  на рис. К3.8 следует отложить от DB по ходу часовой стрелки, а на рис. К3.9 - против хода часовой стрелки и т.д.).

Построение чертежа следует начинать со стержня, направление которого определяется углом ; ползун с направляющими для большей наглядности изобразить так, как в примере К3 (см. рис. К3б, стр. 46).

Заданные угловую скорость и угловое ускорение считать направленными против часовой стрелки, а заданные скорость  и ускорение  - от точки В к b (на рис. К3.5-К3.9).

Указания. Задача К3 составлена на исследование плоскопараллельного движения твердого тела. При её решении для определения скоростей точек механизма и угловых скоростей его звеньев следует воспользоваться теоремой о проекциях скоростей двух точек тела и понятием о мгновенном центре скоростей, применяя эту теорему (или это понятие) к каждому звену механизма в отдельности.

При определении ускорений точек механизма исходить из векторного равенства  =  +  + , где А - точка, ускорение  которой или задано, или непосредственно определяется по условиям задачи (если точка А движется по дуге окружности, то  =  + ); В - точка, ускорение  которой нужно определить (о случае, когда точка В тоже движется по дуге окружности, см. примечание в конце рассмотренного  примера решения задачи К3, стр. 49, 50).

Варианты задачи К3

##### Рис. К3.0					     Рис. К3.1

Рис. К3.2					       Рис. К3.3

Рис. К3.4					          Рис. К3.5

Рис. К3.6					            Рис. К3.7

Рис. К3.8					     Рис. К3.9

Таблица К3а (к рис. К3.0-К3.4)

| Номер условия | Углы, град |  |  |  |  | Дано |  | Найти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1, 1/c | 4, 1/c | V точек |  звена | а точки |  звена |
| 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 120 | 6 | – | В, Е | DE | B | AB |
| 1 | 90 | 120 | 150 | 0 | 30 | – | 4 | A, E | AB | A | AB |
| 2 | 30 | 60 | 30 | 0 | 120 | 5 | – | B, E | AB | B | AB |
| 3 | 60 | 150 | 150 | 90 | 30 | – | 5 | A, E | DE | A | AB |
| 4 | 30 | 30 | 60 | 0 | 150 | 4 | – | D, E | AB | B | AB |
| 5 | 90 | 120 | 120 | 90 | 60 | – | 6 | A, E | AB | A | AB |
| 6 | 90 | 150 | 120 | 90 | 30 | 3 | – | B, E | DE | B | AB |
| 7 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 | – | 2 | A, E | DE | A | AB |
| 8 | 60 | 150 | 120 | 90 | 30 | 2 | – | D, E | AB | B | AB |
| 9 | 30 | 120 | 150 | 0 | 60 | – | 8 | A, E | DE | A | AB |

Таблица К3б (к рис. К3.5-К3.9)

| Номер условия | Углы, град |  |  |  |  | Дано |  |  |  | Найти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1, 1/c | 1, 1/c2 | VB, м/c | аB, м/c2 | V точек |  звена | а точки |  звена |
| 0 | 120 | 30 | 30 | 90 | 150 | 2 | 4 | – | – | В, Е | АВ | B | AB |
| 1 | 0 | 60 | 90 | 0 | 120 | – | – | 4 | 6 | A, E | DE | A | AB |
| 2 | 60 | 150 | 30 | 90 | 30 | 3 | 5 | – | – | B, E | AB | B | AB |
| 3 | 0 | 150 | 30 | 0 | 60 | – | – | 6 | 8 | A, E | АВ | A | AB |
| 4 | 30 | 120 | 120 | 0 | 60 | 4 | 6 | – | – | В, E | DE | B | AB |
| 5 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | – | – | 8 | 10 | D, E | DE | A | AB |
| 6 | 0 | 150 | 90 | 0 | 120 | 5 | 8 | – | – | B, E | DE | B | AB |
| 7 | 30 | 120 | 30 | 0 | 60 | – | – | 2 | 5 | A, E | AB | A | AB |
| 8 | 90 | 120 | 120 | 90 | 150 | 6 | 10 | – | – | B, E | DE | B | AB |
| 9 | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | – | – | 5 | 4 | D, E | AB | A | AB |

Пример решения задачи К3

Механизм (рис. К3а) состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна В, соединенных друг с другом и с неподвижными опорами O1 и О2 шарнирами.

Дано:  = 60°,  = 150°,  = 90°,  = 30°,  = 30°, AD = DB, l1 = 0,4 м,    l2 = 1,2 м, l3 = 1,4 м, 1 = 2 c–1, 1 = 7 с–2 (направления 1  и 1 - против хода часовой стрелки).

Определить VB, VE, 2, aB, 3.

Рис. К3а 						     Рис. К3б

Решение. 1. Строим положение механизма в соответствии с заданными углами (рис. К3б; на этом рисунке изображаем все векторы скоростей).

2. Определяем VB. Точка В принадлежит стержню АВ. Чтобы найти VB, надо знать скорость какой-нибудь другой точки этого стержня и направление . По данным задачи, учитывая направление 1, можем определить ; численно

VA = 1l1 = 0,8 м/с;   О1А.			 (1)

Направление  найдем, учитывая, что точка В принадлежит одновременно ползуну, движущемуся вдоль направляющих поступательно. Теперь, зная  и направление , используем теорему о проекциях скоростей двух точек тела (стержня АВ) на прямую, соединяющую эти точки (прямая АВ). Сначала по этой теореме устанавливаем, в какую сторону направлен вектор  (проекции скоростей должны иметь одинаковые знаки). Затем, вычисляя эти проекции, находим:

VВ  cos 30° = VA  cos 60°  и  VВ = 0,46 м/с.		        (2)

3. Рассчитываем . Точка Е принадлежит стержню DE. Следовательно, по аналогии с предыдущим, чтобы определить , надо сначала найти скорость точки D, принадлежащей одновременно стержню АВ. Для этого, зная  и , строим мгновенный центр скоростей (МЦС) стержня АВ; это точка С3, лежащая на пересечении перпендикуляров к  и , восставленных из точек А и В (к  перпендикулярен стержень 1). По направлению вектора  определяем направление поворота стержня АВ вокруг МЦС С3. Вектор  перпендикулярен к отрезку С3D, соединяющему точки С3 и D, и направлен в сторону поворота. Величину VD найдем из пропорции

(3)

Чтобы вычислить С3D и С3B, заметим, что AС3В - прямоугольный, так как острые углы в нем равны 30° и 60°, и что С3В = AB  sin 30° = 0,5  AB = ВD. Тогда ВС3D является равносторонним и С3B = С3D. В результате равенство (3) дает:

VD = VB = 0,46 м/с;    C3D.                            (4)

Так как точка Е принадлежит одновременно стержню O2E, вращающемуся вокруг O2, то   O2E, тогда, проведя из точек Е и D перпендикуляры к скоростям  и , построим МЦС С2 стержня DE. По направлению вектора  определяем направление поворота стержня DE вокруг центра С2. Вектор  направлен в сторону поворота этого стержня. Из рис. К3б (см. стр. 46) видно, что C2ED = C2DE = 30°, откуда C2E = C2D. Составив теперь пропорцию, найдем:

VE = VD = 0,46 м/с.		             (5)

4. Определяем 2. Так как МЦС стержня 2 известен (точка С2) и С2D = l2/(2  cos 30°) = 0,69 м, то

c–1.			              (6)

5. Определяем  (рис. К3в, на котором изображены все векторы ускорений). Точка В принадлежит стержню АВ. Чтобы найти , надо знать ускорение какой-нибудь другой точки стержня АВ и траекторию точки В.

По данным задачи можем определить  =  + , где численно

аАτ = 1  l1 = 2,8 м/с2;                                         (7)

аАn = ω12 l1 = 1,6 м/с2.

Рис. К3в

Вектор  направлен вдоль AO1, а  - перпендикулярно к AO1; изображаем эти векторы на чертеже (рис. К3в). Так как точка В одновременно принадлежит ползуну, то вектор  параллелен направляющим ползуна. Изображаем вектор  на чертеже, полагая, что он направлен в ту же сторону, что и .

Для определения aB воспользуемся равенством:

=  +  +  +.			            (8)

Изображаем на чертеже векторы аBАn (вдоль ВА от В к А) и   (в любую сторону перпендикулярно к ВА);  численно  = 32  l3. Находим 3 с помощью МЦС C3 стержня 3.

c–1  и   = 0,61 м/с2		(9)

Таким образом, у величин, входящих в равенство (8), неизвестны только числовые значения аВ и аBАτ; их можно найти, спроектировав обе части равенства (8) на какие-нибудь две взаимно перпендикулярные оси.

Чтобы определить аВ, спроектируем обе части равенства (8) на направление ВА (ось х), перпендикулярное к неизвестному вектору . Тогда получим

аВ сos 30° =  cos 60° –  cos 30° + .		(10)

Подставив в равенство (10) числовые значения всех величин из равенств (7) и (9), найдем, что

аВ = 0,72 м/с2. 					(11)

Так как получилось aB > 0, то, следовательно, вектор  направлен, как показано на рис. К3в (см. стр. 48).

6. Находим 3. Чтобы найти 3, сначала вычислим . Для этого обе части равенства (8) спроектируем на направление, перпендикулярное АВ (ось у). Тогда получим

– аВ sin 30° = аАτ sin 60° + аАn sin 30° + .		 (12)

Подставив в равенство (12) числовые значения всех величин из равенств (11) и (7), найдем, что  = – 3,58 м/с2. Знак указывает, что направление аВАτ противоположно представленному на рис. К3в (см. стр. 48). Теперь из равенства  = 3  l3  получим  c–2.

Ответ: VB = 0,46 м/с; VE = 0,46 м/с; 2 = 0,67 с1; аB = 0,72 м/с2;  3 = = 2,56 с–2.

Примечание 1. Если точка B, ускорение которой определяется, движется не прямолинейно (например, как на рис. К3.0-К3.4, где В движется по окружности радиуса О2В), то направление  заранее неизвестно. В этом случае  также следует представить двумя составляющими ( = = + ) и исходное уравнение (8) примет вид:

+  =  +  +  + .			            (13)

При этом вектор аВn (см. например, рис. К3.0, стр. 43) будет направлен вдоль BO2, а вектор  – перпендикулярно ВО2 в любую сторону. Числовые значения ,  и  определяются так же, как в рассмотренном примере (для рис. К3.0) (в частности, по условиям задачи может быть  = 0 или = 0, если точка А движется прямолинейно).

Значение аВn вычисляется по формуле:  = / = /l, где l - радиус окружности О2В, а  определяется так же, как скорость любой другой точки механизма. После этого в равенстве (13) остаются неизвестными только значения  и , и они, как и в рассмотренном примере (для рис. К3.0), находятся проецированием обеих частей равенства (13) на две взаимно перпендикулярные оси. Найдя , можем вычислить искомое ускорение . Величина  служит для нахождения АВ (как в рассмотренном примере, рис. К3.0).

Примечание 2. Если требуется определить ускорение точки D звена АВ (рис. К3г), то следует воспользоваться векторным равенством:

=  +  +  + .

Рис. К3г

Ускорение точки D найдем по его проекциям на координатные оси, спроецировав приведенное выше векторное равенство на эти оси.

аDx = аAτ cos 60° – аAn cos 30° + аDAn,

аDy = аAτ sin 60° + аAn sin 30° + аDAτ,

где аDAn = 32AD, аDAτ = 3AD.

Вектор  направлен от точки D к точке А, а вектор  перпендикулярен к DА.